M₁M₂-TiO₂/Zr-BTB复合材料结构描述：

M₁M₂-TiO₂/Zr-BTB 是一种由双金属掺杂的 TiO₂ 纳米颗粒与超薄 Zr-BTB 二维片层复合形成的光催化材料。该体系具有两层结构：

上层 为 TiO₂ 纳米层，主要由粒径约 25 nm 的 TiO₂ 纳米颗粒组成。
在TiO₂层中引入了两种金属元素M₁和M₂：

- 掺入 {fraction1} 的 {metal1}；

- 掺入 {fraction2} 的 {metal2}；

这些金属在 TiO₂ 表面呈原子级或纳米级均匀分布，形成协同活性中心，是光催化 CO₂ 还原及 C–C 偶联反应的关键位点。
TiO₂ 层具有较高的光吸收能力与载流子迁移效率，为反应提供主要的光生电子。

下层 为 Zr-BTB 二维片层结构，厚度约3 nm，由 Zr₆ 团簇与有机配体 BTB（benzene-1,3,5-tribenzoate）构成。
该层表面存在不饱和的 Zr₆ 团簇配位位点，可与含羧基（–COOH）的小分子修饰，从而调控反应过程中金属位点周围的局部催化环境。
同时，Zr-BTB 层作为物理支撑与分散平台，使 TiO₂ 纳米颗粒均匀附着在其表面，二者之间主要通过范德华力和静电作用结合，无明显化学键连接。

两层之间形成稳定的物理界面，保持良好的结构完整性与底物传递通道。
在该结构中，TiO₂ 层提供光吸收与电子–空穴生成；Zr-BTB 层修饰小分子能够与底物分子或中间体发生相互作用，进一步影响 TiO₂ 上金属活性中心的反应选择性与动力学行为。